Безопасность электрической сети вашего дома.

Самыми массовыми защитными аппаратами от коротких замыканий и перегрузок электрической сети являются плавкие предохранители, имеющие в быту давнее название – «пробки». Внутренний основной элемент «пробки» - калиброванная плавкая вставка, которая разрушается (плавится) при превышении величины тока плавкой вставки (6А, 10А и др.).

При разрушении плавкая вставка предохранителя разрывает электрическую цепь и обесточивает поврежденный участок, затем должна заменяться новой такого же типа.

На практике вставки часто заменяют отрезками медной проволоки, так называемыми «жучками». В результате чего, при возникновении в электросети короткого замыкания или перегрузки, из-за отсутствия защитного элемента происходит сильный нагрев электропроводки, что может привести к расплавлению изоляции электропроводов, короткому замыканию и возникновению пожара.

«жучок» не отключит оставленный без присмотра электрочайник, электрокипятильник, не отключит поврежденный электропатрон люстры и т.д. Особенно опасны корпуса-патроны предохранителей, в которых длительно применяются «жучки», и в которых произошла металлизация фарфоровой поверхности, т.е. они стали электропроводными;

- использование некалиброванной медной проволоки вместо плавких вставок недопустимо, и с точки зрения безопасности обслуживания предохранителей, так как при случайном ее перегорании во время осмотра предохранителя легко получить травму глаз или ожог рук.

Единственным пока аппаратом, который защищает человека от поражения при прикосновении к токоведущим частям, является устройство защитного отключения (УЗО). Устройство защитного отключения контролирует ток в фазном и нулевом проводе и отключает защищаемый объект при появлении разности токов в этих проводниках, то есть при прикосновении к токоведущим частям, при повреждении изоляции и др.

УЗО срабатывает при токах не опасных для жизни человека. Как известно, смертельной величиной является ток 0,1 А и более. Ток срабатывания УЗО – 0,03 А, т.е. в 3 раза меньше.

Энергонадзор  рекомендует:  взамен старых предохранителей приобрести автоматические выключатели, выполненные в форме пробок.

Применять УЗО при подключении сложной бытовой техники: печей СВЧ, стиральных машин, насосов, компьютеров, сетей освещения и других аппаратов.

Энергонадзор советует:  заменить электрощиток и электропроводку в вашем доме, если ей уже более 20 лет. Установите современные автоматические выключатели и устройства защитного отключения, которые не только защитят Ваш дом от коротких замыканий, перегрузок электропроводки, но и  Вас и вашу семью от опасных последствий случайных прикосновений к токоведущим частям и от возникновения пожаров в электроустановках.

Помните! Использование электроприборов и электропроводки с неисправной изоляцией, может стать причиной несчастного случая или пожара. Понеся один раз небольшие материальные затраты, Вы обезопасите надолго самое дорогое – здоровье и жизнь!

Начальник  энергоинспекции по Слонимскому району-

Государственный инспектор по энергетическому надзору -                  Катко Ю.В.