Электроэнергия во благо!

Электроэнергия как самая универсальная и удобная для использования форма энергии является сегодня верным помощником человека на производстве и в быту. Но электричество может принести и непоправимый вред здоровью людей, если не выполнять правила электробезопасности. Несоблюдение правил, неумелое обращение с любым электрическим прибором или аппаратом, а также неисправное состояние электропроводки и электрооборудования может привести к поражению электрическим током.

Кроме того, неисправности электропроводки и электроприборов могут быть причиной возникновения пожаров.

Особое внимание следует обратить на монтируемые шкафы-купе, многоуровневые и натяжные потолки с подсветкой. При реконструкции, осветительные электропроводки прокладываемые  за непроходными подвесными потолками,  рассматриваются как  скрытые, и их следует  выполнять: за потолками из  сгораемых материалов в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и  трудносгораемых материалов - в  винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также  кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых  материалов.

Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации электропроводок не разрешается:

- закрашивать и белить шнуры и провода;

- вешать что-либо на провода;

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;

- допускать соприкосновение электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений;

- заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями.

- применять электрообогреватели не имеющие защиты от возгорания

Соблюдайте правила пользования электроприборами, указанные в инструкциях по их эксплуатации.

Предупреждайте об опасности поражения электрическим током детей!

Государственный инспектор по энергетическому надзору А.А.Артемченко