# Осторожно - охранная зона линий электропередач.

Одной из задач по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей является неукоснительного соблюдения всеми предприятиями и гражданами правил охраны электрических сетей.

Предприятия, организации и учреждения производящие всякого рода строительные, земляные работы на глубине более 0,3 м, а также производящие посадку и вырубку деревьев, совершающие проезд машин и механизмов, имеющую общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий) и иные работы в близи охранных зон линий электропередач (далее ЛЭП), которые могут вызвать их повреждения обязаны, до начала выполнения работ согласовать с предприятиями, в ведении которых находятся электрические сети, условия и порядок проведения этих работ и принять соответствующие меры к обеспечению сохранности электрических сетей.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь Правилами, территории охранных зон ЛЭП не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования, не ограничивается и доступ граждан.

Предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане на предоставляемых им в пользование земельных участках, по которых проходят линии электропередач, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий. При выполнении земляных работ и обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство этих работ, лица, выполняющие земляные работы обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.

Предприятия, в ведении которых находятся электрические сети, имеет право приостановить любые выполняемые работы в охранных зонах при нарушении требований Правил.

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:

- размещать заправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить разные мероприятия, связанные с большим скоплением людей (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении Правил охраны электрических сетей, а также в нарушении нормальной работы электрических сетей, привлекаются к административной ответственности согласно статье 20.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Энергоинспекция надеется, что настоящая информация послужит предупреждением для тех, кто планирует выполнение работ в охранных зонах линий электропередач.

Государственный инспектор                                               Геннадий Николаевич Гудков

по энергетическому надзору