| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.143-00-68.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2005 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 64,23 |  | 138,75 |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  | Б.143-00-68.05 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – VIII по СТБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно- питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на твердом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от котла на твердом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети напряжением 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация, пожарная сигнализация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Котел с водонагревателем на твердом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по серии Б1.016.1-1, вып. 1.98 Стены наружные – из газосиликатных блоков Стены внутренние – из силикатного кирпича. Перегородки – из газосиликатных блоков, из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 4, 5. Перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-1.2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная – цементно-известковая поризованная штукатурка стен с покраской фасадной акриловой краской. Внутренняя – улучшенная штукатурка, оклейка обоями, клеевая, известковая и акриловая покраска, облицовка керамической плиткой. |  |  |  |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.143-00-68.05 |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 138,75 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 115,05 | − |  |
|  | общая квартиры |  |  | 138,75 | − |  |
|  | летних помещений |  |  | 15,73 | − |  |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 505,55 | 3,64 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | 83,636 | − |  |
|  | жилого дома |  |  | 68,430 | 0,493 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 28,60 | 206,1 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 27,70 | 199,6 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 1,27 | 9,15 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 1,38 | 9,95 |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 75,43 | 0,54 |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 55,20 | 0,39 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 24,15 | 0,17 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 3,23 | − |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 59,74 | – |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут |  | 0,51 | − |  |
|  | горячей | расчетный, м3/сут |  | − | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 0,51 | − |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 19,24 | − |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 13,38 | 0,10 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,0 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  | 4,5 | 32,43 |  |
| Расход газа расчетный, нм3ч |  |  |  | 4,0 | − |  |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.143-00-68.05 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 года. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| ###### Альбом 1 | ###### Архитектурно-строительные чертежи |  |  |  |
| ###### Альбом 2 | Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Газоснабжение. Электротехническая часть. Слаботочные устройства |  |  |  |
| Альбом 3 | Сметная документация |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 279 форматки. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект», 212009 г. Могилев, ул. Космонавтов, 19. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 25 ноября 2005 г. № 218. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2010 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220023, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект», 212009 г. Могилев, ул. Космонавтов, 19. |  |  |