| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.143-00-93.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2006 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилых комнат |  | общая квартиры |
| Четырехкомнатная |  | 1 | 74,00 |  | 133,8 |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  | Б.143-00-93.06 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – VIII по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно- питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на газовом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от котла на газовом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация (приемник УКВ), пожарная сигнализация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Котел с водонагревателем на газовом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по серии Б1.016.1-1, вып. 1.98. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из керамического кирпича. Перегородки – из газосиликатных блоков, из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 1, 5. Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки, из линолеума. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная – облицовка лицевым силикатным кирпичом. Внутренняя – улучшенная штукатурка, оклейка обоями, клеевая покраска, облицовка керамической плиткой, известковая побелка. |  |  |  |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.143-00-93.06 |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 133,8 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 118,68 | − |  |
|  | общая квартиры |  |  | 133,8 | − |  |
|  | летних помещений |  |  | 9,10 | − |  |
| Строительный объем жилого здания, м3 |  |  |  | 539,5 | 4,03 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | 76,49 | − |  |
|  | жилого дома |  |  | 70,77 | 0,529 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 12,80 | 95,68 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 11,90 | 88,93 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,81 | 6,1 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | – | – |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 60,20 | 0,45 |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 17,50 | 0,13 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 17,20 | 0,13 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 18,0 | − |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 72,0 | – |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут |  | 1,0 | − |  |
|  | горячей | расчетный, м3/сут |  | − | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 1,0 | − |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 12,64 | − |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 12,64 | 0,09 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,9 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  | 4,5 | 32 |  |
| Расход газа расчетный, нм3ч |  |  |  | 4,30 | − |  |

| Мансардный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.143-00-93.06 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| ###### Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Санитарно-технические, электротехнические чертежи, слаботочные устройства, газоснабжение |  |  |  |
| ###### Альбом 2 | Сметная документация. |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 170 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ПИИ «Брестсельстройпроект», 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 19. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 24 мая 2006 г. № 123. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2011 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220023, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. ПИИ «Брестсельстройпроект», 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 19. |  |  |