| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ |  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  |  |  | Б.173-00-143.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект |  | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа |  |  |  |  | Типовой проект |
| 2011 |  |  |  |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| Фасад в осях А-Д |  |  |  |  | Фасад в осях 4-1 |  |  |
| План на отметке 0.000 |  |  |  | Разрез 1-1 |  |  |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) | Кол-во |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |
|  |  |  | жилых комнат |  |  | общая квартиры |  |
| Трехкомнатная | 1 |  | 38,58 |  |  | 83,79 |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа |  | Б.173-00-143.10 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 24 ºС. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,2 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – VIII по СНБ 2.02.01-98. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от водонагревателя, встраиваемого в котел на твердом топливе. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – от отопительного котла «КТ-25ВП-2007» на твердом топливе. | ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная, механическая. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от комбинированной газобаллонной установки. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиофикация (приемник УКВ), телефикация, пожарная сигнализация |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Отопительный котел «КТ-25ВП-2007», водонагреватель встроенный в котел на твердом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – сборные бетонные по серии Б1.016.1-1, вып. 1.98. Стены наружные – из ячеисто-бетонных блоков. Стены внутренние – из силикатного рядового кирпича, из керамического рядового кирпича. Перегородки – из ячеисто-бетонных блоков, из силикатного рядового кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 5. Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041-3.08. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы с полимерным покрытием по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – однослойная полимерминеральная композиция с покраской фасадной акриловой краской. ВНУТРЕННЯЯ – улучшенная, полимерная штукатурка, клеевая, известковая и водоэмульсионная покраска, улучшенная акриловая краска, керамическая плитка. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.173-00-143.10 |  |  | Страница 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  |  | 83,79 |  |  |  |  | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 123,55 |  |  |  |  | – |  |
|  | общая квартиры |  |  | 83,79 |  |  |  |  | – |  |
|  | летних помещений |  |  | 12,01 |  |  |  |  | – |  |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 370,65 |  |  |  |  | 4,23 |  |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | по сводн. сметному расчету жил. дома |  |  | 151 685,0 |  |  |  |  | – |  |
|  | по объектной смете жилого дома |  |  | 103 319,0 |  |  |  |  | – |  |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 28,08 |  |  | 0,335 |  |  |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 30,89 |  |  | 0,369 |  |  |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 3,136 |  |  | 0,037 |  |  |  |
|  | приведенный к классу S240 |  |  | 3,618 |  |  | 0,043 |  |  |  |
| Бетон и железобетон, м2 | всего |  |  | 84,0 |  |  | 1,003 |  |  |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 53,7 |  |  | 83,79 |  |  |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 32,48 |  |  | 0,388 |  |  |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 5,087 |  |  | 0,061 |  |  |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 85,04 |  |  | 1,984 |  |  |  |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодный | расчетный, м3/сут |  | 0,51 |  |  |  | – |  |  |
|  | горячий | расчетный, м3/сут |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 0,51 |  |  |  | – |  |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 24,00 |  |  |  | – |  |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 11,85 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 6,0 |  |  |  | – |  |  |
| Расход электрической энергии, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) |  |  |  | 5,4 |  |  |  | – |  |  |
| Расход газа, расчетный, нм3/ч |  |  |  | 0,5 |  |  |  | – |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.173-00-143.10 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Типовой проект Б.173-00-143.10 разработан взамен типового проекта Б.183-00-57.05. Сметная стоимость определена в ценах 2006 г. Общая стоимость жилого дома дана по сводному сметному расчету, жилого дома – по объектной смете. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| Альбом 1 Альбом 2 Альбом 3 Альбом 4 | Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, газоснабжение, электротехническая часть, электротехническая часть, слаботочные устройства, автоматизация. Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений, эксплуатационная безопасность. Сметная документация. |  |  |  |
| Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 433 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект», ул. Космонавтов,19, 212009, г. Могилев. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 08.04.2011 № 97. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2016 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект» ул. В. Хоружей, 13/61, г. Минск. |  |  |
|  |  | Регистрационный номер 71 |  |  |