| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  |  | Б.179-00-148.10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа |  |  |  | Типовой проект |  |
| 2012 |  |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| Фасад В-А |  |  | Фасад 1-3 |  |  |  |
| Разрез 1-1 |  |  | План этажа с расстановкой мебели |  |  |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во |  | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  |  | жилых комнат |  | общая квартиры |
| Трехкомнатная |  | 1 |  | 36,57 |  | 78,44 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа |  | Б.179-00-148.10 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – 25 °С. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,2 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – YIII ПО СНБ 2.02.01-98*. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – от котла со встроенным водоподогревателем на твердом (или газовом) топливе. ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. связь и СИГНАЛИзАЦИЯ – радиотрансляция, телефонизация, телефикация, автономные дымовые, пожарные извещатели. ПОЖАРОТУШЕНИЕ МУСОРОУДАЛЕНИЕ ЛИФТЫ |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, котел на твердом топливе. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – столбчатые из монолитного бетона. Ростверк – монолитная железобетонная рандбалка. Стены наружные – газосиликатные блоки с облицовкой лицевым керамическим кирпичом с утеплителем внутри из плит пенополистерольных. Стены внутренние – керамический кирпич. Перегородки – из керамического рядового кирпича и гипсокартонные по серии 1.031.9-1, вып. 1. Перекрытия – по деревянным балкам. Окна – по СТБ 939-93 Двери – по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Кровля – асбестоцементные листы по СТБ 1118-98. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – расшивка швов кирпичной кладки, облицовка отделочной доской или сайдингом стен веранды. ВНУТРЕННЯЯ – обои в жилых комнатах и водно-дисперсионная латексная окраска на кухне, в ванной и туалете; облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; потолки – водно-дисперсионная латексная окраска. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.179-00-148.10 |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица — 1 м2 общей площади жилого здания |  |  |  | 78,44 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| Площадь, м | застройки |  |  | 114,4 | – |
|  | общая площадь, в том числе: подземная часть |  |  | 78,44 | – |
|  | летних помещений |  |  | 14,72 | – |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 304,88 | – |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая |  |  | 117,395 | – |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ |  | 77,553 | 0,988 |
|  |  | оборудования |  | – | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут |  | 0,72 | – |
|  | горячей | расчетный, м3/сут |  | – | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 0,72 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 14,4 | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 7,4 | – |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,0 | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт ч (удельные показатели, кВт ч) |  |  |  | – | – |
| Расход газа |  | расчетный, нм /ч |  | 0,512 | – |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |
| Расчетный показатель – 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 78.44. Сметная стоимость определена в ценах 2006 г. Данный типовой проект разработан взамен Б. 183-00-8.04 (вариант 1). |  |  |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами трехслойной конструкции с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.179-00-148.10 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |
| Альбом 2 | Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, слаботочные сети, пожарная сигнализация, газоснабжение |  |  |  |
| Альбом 3 | ПОС |  |  |  |
| Альбом 4 | Сметная документация |  |  |  |
| Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4, — 300 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | Дочернее коммунальное проектно-изыскательское унитарное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект», ул. Будённого, 2, 210605 г. Витебск. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 11.10.2012 № 382. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2017 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск. |  |  |
|  |  |  | Регистрационный номер 82 |  |