| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | Б.181-00-29.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК |  |  | Типовой проект |  |
| 2004 |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 39,74 |  | 71,37 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК |  | Б.181-00-29.04 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 26 °С. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,3 кПа. | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,7 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – III. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Напор у основания стояков – 10,0 м. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – от теплогенеротора на твердом топливе ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной установки сжиженного газа. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиотрансляция, телефикация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – монолитные мелкозаглубленные ленточные из бетона класса В7,5, F100. Стены наружные – сборные керамзитобетонные панели с использованием в качестве утеплителя полистерольного пенопласта марки ПСБ-С-35, разработаны на базе серии1-464А-1ГМ 9.2 Р7.1.-07. Стены внутренние – сборные железобетонные панели толщиной 140 мм, разработаны на базе серии 1-464А-1ГМ 9.2 Р7.2. Перегородки – сборные железобетонные панели толщиной 74 мм. Перекрытия – сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. Двери наружные – деревянные щитовой конструкции по СТБ 1138-98. Двери внутренние – деревянные по СТБ 1138-98. Окна – деревянные раздельной конструкции со стеклом и стеклопакетом по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – с холодным чердаком и неорганизованным стоком воды. Кровля – волнистые асбестоцементные листы среднего профиля по СТБ 1117-98. Наибольшая масса монтажного элемента – 5,950 т (плита перекрытия). |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – железобетонные панели с посыпкой мраморной крошкой, кладка из газосиликатных блоков – улучшенная штукатурка цементно-латексным раствором. ВНУТРЕННЯЯ – обои в жилых комнатах, масляная окраска с частичной облицовкой плиткой в кухне и санитарном узле. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК |  |  | Б.181-00-29.04 |  | Страница 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего |  | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица — 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 71,37 |  | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 87,62 |  | – |
|  | общая площадь, в том числе подземная часть |  |  | 71,37 |  | – |
| Объем строительный, м2 | общий |  |  | 249,72 |  | 3,49 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая усадьбы |  |  | 37,502 |  | – |
|  | в том числе | жилого дома |  | 27,629 |  | 0,387 |
|  |  | оборудования |  | 0,096 |  | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 21,41 |  | 300 |
|  | приведенный к М400 |  |  | 19,27 |  | 270 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 1,78 |  | 25 |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 2,0 |  | 28 |
| Бетон и железобетон, м | всего |  |  | 84,22 |  | 1,18 |
|  | в том числе сборный |  |  | 71,7 |  | – |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 10,7 |  | 0,15 |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 0,9 |  | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с |  | 0,41 |  | – |
|  | горячей | расчетный, л/с |  | – |  | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с |  |  |  | 2,01 |  | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 10,60 |  | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 10,60 |  | 0,148 |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 7,5 |  | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) |  |  |  | – |  | – |
| Расход газа |  | расчетный, нм3/ч |  | 1,2 |  | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК |  |  | Б.181-00-29.04 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| В проекте разработан вариант отопления с нагревательными приборами радиаторами. Расчетный показатель – 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 71,37. Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные. Отопление, вентиляция. Водопровод, канализация. Внутреннее газоснабжение. Электрооборудование. Связь, сигнализация. Система автономной пожарной сигнализации |  |  |  |
| Альбом 2 | Сметная документация |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 220 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ОКУП «Институт Гомельгражданпроект» ул. Первомайская, 6а, 246000, г. Гомель. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 09.03.2004 № 15. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2009 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей 13/61, 220123, г. Минск. |  |  |