| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.181-00-70.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2006 | # Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилых комнат |  | общая квартиры |
| Трехкомнатная |  | 1 | 45,34 |  | 101,74 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа |  | Б.181-00-70.05 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны − IIB. Расчетная температура наружного воздуха − минус 26 C. Нормативное значение ветрового давления − 0,3 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова − 0,7 кПа. Степень огнестойкости − III по CНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия − обычные. Ориентация − свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение − хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на твердом топливе. Канализация − хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление − от котла на твердом топливе. Вентиляция − естественная. | Электроснабжение − от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение − от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. Связь и сигнализация − радиофикация, телефикация, пожарная сигнализация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Котел с водонагревателем на твердом топливе, газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты –ленточные монолитные из бетона класса С 8/10 Стены наружные – из сборных трехслойных керамзитобетонных панелей. Стены внутренние, – из сборных железобетонных панелей, из керамического кирпича. Перегородки – из сборных железобетонных панелей. Перекрытия – из сборных железобетонных плит. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная – заводская отделка стеновых панелей мраморной крошкой, покраска стен веранды фасадной акриловой краской. Внутренняя – оклейка обоями, масляная и клеевая покраска, облицовка керамической плиткой. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.181-00-70.05 |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица  1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 101,74 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 132,23 | − |  |
|  | общая квартиры |  |  | 101,74 | − |  |
|  | летних помещений |  |  | 12,05 | − |  |
| Строительный объем жилого здания, м3 |  |  |  | 393,95 | 3,87 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | – | − |  |
|  | жилого дома |  |  | 48,170 | 0,473 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 31,54 | 310,0 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 27,47 | 270,0 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 23,40 | 230,0 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 2,65 | 0,026 |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 120,05 | 1,18 |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 82,60 | 0,81 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 15,26 | 0,15 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 0,93 | 0,01 |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3сут |  | 1,00 | − |  |
|  | горячей | расчетный, м3сут |  | − | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3сут |  |  |  | 1,00 | − |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 11,60 | − |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 11,60 | 0,11 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 7,5 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  | 29,25 | 0,29 |  |
| Расход газа расчетный, нм3ч |  |  |  | 6,0 | − |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных панелей Гомельского ДСК, с подвалом и возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.181-00-70.05 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрены варианты: − отопления от котла на газовом топливе; − горячего водоснабжения от газового водонагревателя; − газоснабжения от сети газопровода низкого давления. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| ###### Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. |  |  |  |
| ###### Альбом 2 | Конструкции железобетонные. |  |  |  |
| ###### Альбом 3 | Отопление и вентиляция. |  |  |  |
| ###### Альбом 4 | Водопровод и канализация. |  |  |  |
| ###### Альбом 5 | Внутреннее газоснабжение. |  |  |  |
| ###### Альбом 6 | Электрооборудование. |  |  |  |
| ###### Альбом 7 | Связь и сигнализация. |  |  |  |
| ###### Альбом 8 | Система автономной пожарной сигнализации. |  |  |  |
| ###### Альбом 9 | ###### Сметы |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 416 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», 246000, г. Гомель, ул. Первомайская, 6а. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 29 декабря 2005 г. № 271. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2010 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», 246000, г. Гомель, ул. Первомайская, 6а. |  |  |