| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | Б.183-00-10.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Типовой проект |  |
| 2004 |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 41,95 |  | 66,12 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  | Б.183-00-10.04 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIB. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 25 °С. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,0 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – пятая. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. Напор у основания стояков – 10,0 м КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – печное. | ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиотрансляция. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, водогрейная колонка на твердом топливе марки КВ-Т-2 |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – монолитные ленточные из бетона класса С8/10 F50. Стены наружные – из блоков ячеистого бетона марки 288x400x588-2,5-600-35 по СТБ 1117-98. Стены внутренние – из блоков ячеистого бетона марки 288x300x588-2,5-600-25 по СТБ 1117-98. Перегородки – в жилых комнатах из блоков ячеистого бетона марки 300x100x500-2,5-600-25 по СТБ 1117-98; в санитарных узлах из кирпича марки КРО 100/15 по СТБ 1160-99. Перекрытия – из щитов наката по ГОСТ 1005-86, укладываемых по деревянным балкам. Двери наружные – деревянные щитовой конструкции по СТБ 1138-98. Двери внутренние – деревянные щитовой конструкции по СТБ 1138-98. Окна – деревянные раздельной конструкции с двумя рядами остекления со стеклопакетом и стеклом снаружи по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – с холодным чердаком и неорганизованным стоком воды. Кровля – волнистые асбестоцементные листы по СТБ 1118-98. Наибольшая масса монтажного элемента – 0,338 т (железобетонная перемычка) |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – полимерминеральный декоративно-защитный состав по СТБ 1263-2001. ВНУТРЕННЯЯ – известковая штукатурка в жилых комнатах и кухне; цементно-песчаная штукатурка с последующей покраской масляной краской в санузле. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.183-00-10.04 |  | Страница 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего |  | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица— 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 66,12 |  | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 96,06 |  | – |
|  | общая площадь, в том числе подземная часть |  |  | 66,12 |  | – |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 539,86 |  | 8,165 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая усадьбы |  |  | 37,347 |  | – |
|  | в том числе | жилого дома |  | 27,92 |  | 0,422 |
|  |  | оборудования |  | 0,026 |  | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | – |  | – |
|  | приведенный к М400 |  |  | 5,804 |  | 88 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,695 |  | 10,5 |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 0,705 |  | 10,7 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 19,243 |  | 0,291 |
|  | в том числе сборный |  |  | 1,193 |  | – |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 29,727 |  | 0,45 |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 5,197 |  | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с |  | 0,36 |  | – |
|  | горячей | расчетный, л/с |  | – |  | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с |  |  |  | 1,96 |  | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 9,05 |  | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 9,05 |  | 0,137 |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,0 |  | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) |  |  |  | 2,3 |  | – |
| Расход газа |  | расчетный, нм3/ч |  | 0,375 |  | – |

|  | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.183-00-10.04 |  | Страница 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный показатель – 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 66,12. Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер альбома |  | Наименование альбома |  |  |  |  |  |
| Альбом 1 |  | Архитектурно-строительные решения. Инженерное оборудование. |  |  |  |  |  |
| Альбом 2 |  | Сметная документация |  |  |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, — 220 форматок. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение ПД |  | Номер альбома | Наименование ПД и альбома |  | Поставщик |  |  |
| 1.193-1 |  | ал. 1 ч. 2 | Отопительная прямоугольная толстостенная печь, оштукатуренная, ОПТ-4. Теплоотдача печи Q = 2480 ккал/час. Размеры 510x1270 |  | Институт Витебсксельстройпроект |  |  |
| АВТОР |  |  | УП «Институт Витебскгражданпроект», 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, 8. |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  |  | Утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 13.02.2004 №7 |  |  |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  |  | 2009 г. |  |  |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61,220123, г. Минск. |  |  |  |  |