| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | Б.183-00-15.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Типовой проект |  |
| 2004 |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 35,53 |  | 61,53 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  | Б.183-00-15.04 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIB. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 24 °С. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа. | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,7 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – четвертая. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. Напор у основания стояков – 0,2 МПа. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая местная. ОТОПЛЕНИЕ – от котла КС-ТВ-25 на твердом топливе (вариант – котел КС-ТГ-12,5 на природном газе). | ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа (вариант – природный газ). СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиотрансляция, телефикация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные, монолитные, бетонные. Наружные стены – из газосиликатных блоков по СТБ 1117-98 на цементно-известковом растворе с облицовкой силикатным камнем. Толщина стены – 430 мм. Внутренние стены – из силикатного камня и газосиликатных блоков на цементно-известковом растворе. Перегородки толщиной 120 мм и 65 мм – из керамического рядового кирпича, толщиной 100 мм – из газосиликатных блоков. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып.1. Перекрытие – сборные железобетонные панели серии Б1.141-1.2000. (Вариант по деревянным балкам). Чердачная крыша – стропильная из пиленого лесоматериала хвойных пород. Кровля – из волнистых асбестоцементных листов СТБ 1118-98 по обрешетке. Двери наружные и внутренние – щитовые по СТБ 1138-98. Окна – с раздельно-спаренными переплетами по СТБ 969-96. Полы – дощатые, керамическая плитка, бетонные по серии 2.144-1/88. Наибольшая масса монтажного элемента – 1,7 т (панель перекрытия). |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – облицовка силикатным камнем. ВНУТРЕННЯЯ – в прихожей, коридоре, общих и жилых комнатах потолки – улучшенная клеевая окраска; стены – оклейка обоями. В кухне, столовой, топочной, ванной, туалете потолки – улучшенная клеевая окраска, стены – окраска улучшенной масляной краской. Стены топочной – побелка. В тамбуре потолки – улучшенная клеевая окраска, стены – окраска улучшенной масляной краской. (Вариант с железобетонными перекрытиями: стены в тамбуре обшить вагонкой, проолифить, покрыть лаком). |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.183-00-15.04 |  | Страница 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего |  | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 61,53 |  | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 87,21 |  | – |
|  | общая площадь, в том числе подземная часть |  |  | 61,53 |  | – |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 252,04 |  | 4,096 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая усадьбы |  |  | 36,881 |  | – |
|  | в том числе | жилого дома |  | 27,65 |  | 0,449 |
|  |  | оборудования |  | – |  | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 10,20 |  | 166 |
|  | приведенный к М400 |  |  | 9,50 |  | 154 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,52 |  | 8 |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 0,67 |  | 11 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 38,24 |  | 0,62 |
|  | в том числе сборный |  |  | 9,84 |  | – |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 13,60 |  | 0,22 |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 2,60 |  | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с |  | 0,60 |  | – |
|  | горячей | расчетный, л/с |  | – |  | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с |  |  |  | 0,60 |  | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 5,37 |  | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 5,37 |  | 0,0873 |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 7,5 |  | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) |  |  |  | – |  | – |
| Расход газа |  | расчетный, нм3/ч |  | 4,5 |  | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.183-00-15.04 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| В проекте разработан вариант перекрытия деревянными балками, а также отопления с котлом КСТГ12,5 и горячего водоснабжения от колонки ВПГ-23 на природном газе. Расчетный показатель – 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 61,53. Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, устройства связи и сигнализации, газоснабжение. |  |  |  |
| Альбом 2 | Сметы |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,— 100 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ДУП «Гомельоблстройпроект», ул. Речицкая, 1а, г. Гомель. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 23.12.2003 № 107. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2009 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск. |  |  |