| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.183-00-15.04 (вариант 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2005 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 35,53 |  | 73,23 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  | Б.183-00-15.04 (вариант 2) | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – II B. Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 0,80 кПа. Степень огнестойкости – IV по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от газового водонагревателя. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от котла на газовом топливе. Вентиляция – естественная. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиофикация, телефикация, пожарная сигнализация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Котел на газовом топливе, газовый водонагреватель, газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С 8/10. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из силикатного камня. Перегородки – из газосиликатных блоков, из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 1. Перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-1.2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 969-96. Двери – деревянные по СТБ1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки, бетонные. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная – облицовка стен силикатным камнем. ВНУТРЕННЯЯ – улучшенная штукатурка, оклейка обоями, улучшенная покраска клеевой и масляной краской, известковая побелка, обшивка вагонкой, покраска лаком. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.183-00-15.04 (вариант 2) |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица  1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 73,23 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 101,12 | − |  |
|  | общая квартиры |  |  | 73,23 | − |  |
|  | летних помещений |  |  | 10,84 | − |  |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 285,53 | 3,89 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | 49,350 | − |  |
|  | жилого дома |  |  | 38,974 | 0,532 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 14,20 | 193,9 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 13,60 | 185,7 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,58 | 7,9 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 0,76 | 10,40 |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 38,01 | 0,52 |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 10,22 | 0,14 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 26,30 | 0,36 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 3,00 | − |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 49,00 | − |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3сут |  | 0,76 | − |  |
|  | горячей | расчетный, м3сут |  | − | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3сут |  |  |  | 0,76 | − |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 5,37 | − |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 5,37 | 0,07 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 6,0 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  | 5,4 | 73,74 |  |
| Расход газа расчетный, м3ч |  |  |  | 4,5 | − |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.183-00-15.04 (вариант 2) | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрен вариант отвода хозяйственно-бытовых стоков в местную сеть. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Газоснабжение |  |  |  |
| Альбом 2 | Сметы |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 201 форматка. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | КДУП ПИИ «Гомельоблстройпроект», 246050, г. Гомель, ул. Речицкая, 1А. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 18 июля 2005 г. № 121. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2010 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. КДУП ПИИ «Гомельоблстройпроект», 246050, г. Гомель, ул. Речицкая, 1А. |  |  |