| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.183-00-34.04 (вариант 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2005 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 38,81 |  | 74,82 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  | Б.183-00-34.04 (вариант 1) | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 0,8 кПа. Степень огнестойкости – IV по СТБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно- питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от газового водонагревателя. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от котла на газовом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от дворовой сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация, телефикация, пожарная сигнализация |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Котел на газовом топливе, газовый водонагреватель, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С 8/10. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из силикатного камня. Перегородки – из газосиликатных блоков, из керамического кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 1. Перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-1.2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки, бетонные. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная – облицовка стен силикатным камнем. Внутренняя – оклейка обоями, улучшенная клеевая и масляная покраска, побелка, обшивка строганной шпунтованной доской, покраска лаком. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.183-00-34.04 (вариант 1) |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 74,82 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 103,50 | − |  |
|  | общая квартиры |  |  | 74,82 | − |  |
|  | летних помещений |  |  | 10,01 | − |  |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 281,81 | 3,77 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | 45,660 | − |  |
|  | жилого дома |  |  | 36,004 | 0,481 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 9,10 | 121,6 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 8,60 | 114,9 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,80 | 10,7 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 0,85 | 11,4 |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 36,46 | 0,49 |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 9,10 | 0,12 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 17,50 | 0,23 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 3,5 | − |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 39,5 | – |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут |  | 0,76 | − |  |
|  | горячей | расчетный, м3/сут |  | − | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 0,76 | − |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 5,67 | − |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 5,67 | 0,08 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,0 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  | − | − |  |
| Расход газа расчетный, нм3ч |  |  |  | 4,5 | − |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.183-00-34.04 (вариант 1) | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрен вариант канализации с отводом хозяйственно-бытовых стоков в местную сеть. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| ###### Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Газоснабжение. |  |  |  |
| Альбом 2 | Сметы. |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 185 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | КУП «Институт «Гомельоблстройпроект», 246050, г. Гомель, ул. Речицкая, 1А. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 5 октября 2005 г. №172. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2010 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220023, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. КУП «Институт «Гомельоблстройпроект», 246050, г. Гомель, ул. Речицкая, 1А. |  |  |