| Республика Беларусь |  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  |  | Б.183-00-57.05 (вариант 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект |  | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением |  |  |  | Типовой проект |
| 2010 |  |  |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |
| Фасад 4-1 |  |  |  | Фасад А-Г |  |  |
| План на отм. 0.000 |  |  |  | Разрез 1-1 |  |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) | Кол-во |  | Площадь, м2 |  |  |  |
|  |  |  | жилых комнат |  | общая квартиры |  |
| Трехкомнатная | 1 |  | 38,58 |  | 79,50 |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением |  | Б.183-00-57.05 (вариант 1) | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – VIII по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от водо-нагревателя на газовом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая местная. Отопление – от теплогенератора воздушного на газовом топливе. | Вентиляция – естественная механическая. Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от сети газопровода низкого давления. Связь и сигнализация – радиофикация (приемник УКВ), телефикация, пожарная сигнализация. |  |  |
| ###### оснащение здания |  |  |  |
| Теплогенератор воздушный на газовом топливе, водонагреватель на газовом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванная, унитаз. |  |  |  |
| ###### СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С16/20. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние – из силикатного кирпича. Перегородки – из газосиликатных блоков, из силикатного кирпича. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 5. Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041-1.2000, вып.3. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ###### ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – цементно-известковая поризованная штукатурка стен с покраской фасадной акриловой краской. ВНУТРЕННЯЯ – улучшенная штукатурка, клеевая, известковая и водоэмульсионная покраска. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением |  |  |  | Б.183-00-57.05 (вариант 1) |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица  1 м2 общей площади квартир жилого дома |  |  |  |  | 79,50 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  |  | 111,80 | − |  |
|  | общая квартир |  |  |  | 79,50 | – |  |
|  | летних помещений |  |  |  | 12,42 | − |  |
| Строительный объем жилого здания, м2 |  |  |  |  | 336,39 | 4,23 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая |  |  |  | – | – |  |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ |  |  | – | – |  |
|  |  | оборудования |  |  | – | – |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  |  | 19,10 | 240,3 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  |  | 18,98 | 238,7 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  |  | 1,09 | 13,7 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  |  | 1,20 | 15,1 |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  |  | 44,58 | 0,56 |  |
|  | в том числе сборный |  |  |  | 10,64 | 0,14 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  |  | 15,65 | 0,20 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  |  | 4,53 |  |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  |  | 57,47 |  |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной |  | расчетный, м3сут |  | 0,51 | – |  |
|  | горячей |  | расчетный, м3сут |  | – | – |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  |  | 0,51 | – |  |
| Расход тепла | всего |  | расчетный, кВт |  | 15,80 | – |  |
|  | в том числе на отопление |  | расчетный, кВт |  | 6,39 | 0,08 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  |  | 5,0 | – |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч |  |  |  |  | 2,4 | – |  |
| Расход газа расчетный, нм3/ч |  |  |  |  | 3,5 | – |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков, с воздушным отоплением |  |  | Б.183-00-57.05 (вариант 1) | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена в ценах 2006 г. Общая стоимости усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома – по объектной смете. |  |  |  |  |
| ###### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| - Альбом 1 | Архитектурно-строительное решение |  |  |  |
| - Альбом 2 | Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, газоснабжение, электротехническая часть, слаботочные устройства, автоматизация |  |  |  |
| - Альбом 3 | Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений, эксплутационная безопасность |  |  |  |
| - Альбом 4 | Сметная документация |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,  325 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ГУКДПИП «Институт «Могилевсельстройпроект», ул. Космонавтов, 19, 212009, г. Могилев. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 23 апреля 2010 г. № 119. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2015 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220023, г. Минск. |  |  |
|  |  | Регистрационный номер 46 |  |  |