| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.183-00-59.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2005 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 40,88 |  | 83,01 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  | Б.183-00-59.05 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,2 кПа. Степень огнестойкости – VIII по СТБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно- питьевой водопровод от наружной сети. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – от котла на твердом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая местная. Отопление – от котла на твердом топливе. Вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. Связь и сигнализация – радиофикация, телефикация, пожарная сигнализация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Котел с водонагревателем на твердом топливе, газовая плита, мойка, умывальник, ванна, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С 8/10. Стены наружные – из газосиликатных блоков. Стены внутренние и перегородки – из кирпича, из газосиликатных блоков. Перемычки – сборные железобетонные по серии Б1.038.1-1, вып. 1. Перекрытие – сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-1.2000, вып. 3. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная – цементно-песчаная штукатурка стен, покраска фасадной краской. Внутренняя – оклейка обоями, облицовка керамической плиткой, масляная покраска, известковая побелка. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.183-00-59.05 |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 83,01 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 117,65 | − |  |
|  | общая квартиры |  |  | 83,01 | − |  |
|  | летних помещений |  |  | 13,66 | − |  |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 304,85 | 3,67 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | − | − |  |
|  | жилого дома |  |  | 34,860 | 0,420 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 11,40 | 137,2 |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 10,18 | 122,6 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,78 | 9,4 |  |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 0,71 | 8,6 |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 38,15 | 0,46 |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 14,72 | 0,18 |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 18,99 | 0,23 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 2,86 | − |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 65,01 | – |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут |  | 0,76 | − |  |
|  | горячей | расчетный, м3/сут |  | − | − |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 0,76 | − |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 19,33 | − |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 7,18 | 0,09 |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 7,5 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  | 9,0 | 108,4 |  |
| Расход газа расчетный, нм3ч |  |  |  | 0,43 | − |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков с возможностью устройства мансардного этажа |  |  | Б.183-00-59.05 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 года. Стоимость жилого дома дана по объектной смете. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| ###### Альбом 1 | Архитектурно-строительная часть. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электроснабжение. Связь. Газоснабжение внутреннее |  |  |  |
| Альбом 2 | Сметная часть |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 161 форматка. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ПК «Институт «Мозырьсельстройпроект», 247760, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Советская, 198. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 18 июля 2005 г. № 121. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2010 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220023, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. ПК «Институт «Мозырьсельстройпроект», 247760, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Советская, 198. |  |  |