| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | Б.183.00-107.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2009 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ###### ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Четырехкомнатная |  | 1 | 77,76 |  | 142,74 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  | Б.183.00-107.07 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны — iВ. Расчетная температура наружного воздуха — минус 24 C. Нормативное значение ветрового давления — 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова — 0,8 кПа. Степень огнестойкости — IV по снб 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия — обычные. ориентация — свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение — хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Канализация — хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление — от теплогенератора на газовом топливе. | Вентиляция — естественная. Электроснабжение — от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — от внешней сети. Связь и СИГНАЛИЗАЦИЯ — радиотрансляция, телефонизация. |  |  |
| оснащение здания Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Фундаменты — ленточные, из монолитного бетона. Стены наружные — толщиной 430 мм из газосиликатных блоков 288х300х588-2,5-500-25-3 по СТБ 1117-98 с облицовкой силикатным камнем марки СР 125 / 35 по СТБ 1228-2000 на легком растворе Y = 1100 кг/м3 М25. Стены внутренние — силикатный камень СР 125 / 15 по СТБ 1228-2000. Перегородки — из ячеистобетонных блоков 288х100х588-2,5-600-15-3 по СТБ 1117-98 и керамического кирпича КРО 100 / 15 по СТБ 1160-99. Перекрытия — сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-1, вып. 1—3. Окна — деревянные по СТБ 1138-98. Двери — деревянные по СТБ 939-93. Полы — дощатые, керамическая плитка. Крыша — скатная по деревянным стропилам. Кровля — волнистые асбестоцементные листы с полимерным покрытием по СТБ 1118-98. ОТДЕЛКА Наружная — облицовка силикатным камнем с углубленной расшивкой швов. Внутренняя — улучшенная штукатурка стен, обои в жилых комнатах, масляная окраска с частичной облицовкой плиткой в кухне и санитарном узле. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.183.00-107.07 |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица  1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 142,13 | — |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 184,7 | — |  |
|  | общая квартиры, в том числе подземная часть |  |  | 142,13 | — |  |
|  | летних помещений |  |  | — |  |  |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 517,13 |  |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | усадьбы |  |  | — | — |  |
|  | жилого дома |  |  | 128 254 |  |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | — | — |  |
|  | приведенный к М400 |  |  | 8,92 |  |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,49 |  |  |
|  | приведенная к классу А-1 и СТ-3 |  |  | 0,61 |  |  |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 58,85 |  |  |
|  | в том числе сборный |  |  | 20,99 |  |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 19,23 |  |  |
| Кирпич керамический, тыс. шт. |  |  |  | 9,05 | — |  |
| Камень силикатный, тыс. шт. |  |  |  | 7,51 |  |  |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 55,19 | — |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с |  | 0,43 | — |  |
|  | горячей | расчетный, л/с |  | — | — |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с |  |  |  | 2,03 | — |  |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 26,07 | — |  |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 12,89 | — |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 7,5 | — |  |
| Расход газа расчетный, нм3/ч |  |  |  | 4,2 | — |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с четырехкомнатной квартирой со стенами из газосиликатных блоков |  |  | Б.183.00-107.07 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Сметная стоимость определена в нормах и ценах 2006 г. Расчетный показатель — 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц — 142,13. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| - Альбом 1 | ###### Архитектурно-строительные решения. Внутренний водопровод и канализация. отопление и вентиляция. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. |  |  |  |
| - Альбом 2 | ###### Сметы. |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,  127 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», 246000, г. Гомель, ул. Первомайская, 6. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 27 августа 2007 г. № 128. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2012 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61. |  |  |