| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | ##### Б.186-00-48.04 (вариант 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Беларусь | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды |  |  |  |  |
| РУП Минсктиппроект |  |  |  |  |  |
| 2005 | Типовой проект |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трёхкомнатная |  | 1 | 42,79 |  | 79,66 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды |  | Б.186-00-48.04 (вариант 1) | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны – IIB. Расчетная температура наружного воздуха – минус 25 C. Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова – 1,20 кПа. Степень огнестойкости – Viii по СНБ 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия – обычные. Ориентация – свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Горячее водоснабжение – от водогрейной колонки на твердом топливе. Канализация – хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление – от отопительных печей. вентиляция – естественная. | Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 220 В. Газоснабжение – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа. Связь и сигнализация – радиофикация, пожарная сигнализация. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Газовая плита, водогрейная колонка на твердом топливе, мойка, ванна, умывальник, унитаз. |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты – ленточные монолитные из бетона класса С 8/10. Наружные стены – из деревянного бруса с утеплителем. Внутренние стены и перегородки – из деревянного бруса, из кирпича. Перекрытие – по деревянным балкам. Окна – деревянные по СТБ 939-93. Двери – деревянные по СТБ 1138-98. Полы – дощатые, из керамической плитки. Крыша – чердачная. Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ – пропитка деревянных элементов составом «Святозар-90» и лаком для древесины «Святозар-92». |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды |  |  |  |  | Б.186-00-48.04 (вариант 1) |  |  | Страница 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |  |
| Расчетная единица  1 м2 общей площади квартиры |  |  |  |  |  | 79,66 | − |  |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 |  | застройки |  |  |  | 103,00 | − |  |
|  |  | общая квартиры |  |  |  | 79,66 | − |  |
|  |  | летних помещений |  |  |  | 11,09 | − |  |
| Объем строительный, м3 |  | общий |  |  |  | 280,2 | 3,51 |  |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. |  | общая усадьбы |  |  |  | 45,505 | − |  |
|  |  | жилого дома |  |  |  | 34,901 | 0,438 |  |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) |  | всего |  |  |  | 10,26 | 128,8 |  |
|  |  | приведенный к М400 |  |  |  | 7,58 | 95,2 |  |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) |  | всего |  |  |  | 0,58 | 7,3 |  |
|  |  | приведенная к классу S 240 |  |  |  | 0,37 | 4,7 |  |
| Бетон и железобетон, м3 |  | всего |  |  |  | 38,80 | 0,49 |  |
|  |  | в том числе сборный |  |  |  | − | − |  |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  |  |  | 106,27 | 1,33 |  |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  |  |  | 3,23 | − |  |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды |  | холодной |  | расчетный, м3сут |  | 0,72 |  |  |
|  |  | горячей |  | расчетный, м3сут |  | − |  |  |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3сут |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |
| Расход тепла | всего |  | расчетный, кВт |  |  | − | − |  |
|  | в том числе на отопление |  | расчетный, кВт |  |  | − | − |  |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  |  |  | 3,5 | − |  |
| Расход электроэнергии годовой, МВтч (удельные показатели, кВтч) |  |  |  |  |  | − | − |  |
| Расход газа расчетный, нм3ч |  |  |  |  |  | 0,43 | − |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трёхкомнатной квартирой со стенами из деревянного бруса с устройством веранды |  |  | Б.186-00-48.04 (вариант 1) | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. Общая стоимость усадьбы дана по сводному сметному расчету, жилого дома − по объектной смете. Проектом предусмотрена возможность устройства мансардного этажа. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| ###### Альбом 1 | Архитектурно-строительные решения. Инженерное оборудование |  |  |  |
| ###### Альбом 2 | Сметная документация |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, − 252 форматки. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | Новополоцкий филиал УП «Институт «Витебскгражданпроект», 211440, г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 102А. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 7 сентября 2005 г. № 151. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2010 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 13/61. Новополоцкий филиал УП «Институт «Витебскгражданпроект», 211440, г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 102А. |  |  |