| Республика Беларусь |  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  | Б.186-00-7.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект |  | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса |  | Типовой проект |  |
| 2004 |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) | Кол-во |  | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная | 1 |  | 43,85 |  | 72,79 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса |  | Б.186-00-7.04 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ – IIВ. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 21 °С. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные. НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,5 кПа. СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – V по (СНиП 2.01.02-85*), VIII по (СНБ 2.02.01-98*). ОРИЕНТАЦИЯ – свободная. |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ – хозяйственно-питье-вой водопровод от наружной сети. КАНАЛИЗАЦИЯ – хозяйственно-бытовая. ОТОПЛЕНИЕ – от отопительных печей. ВЕНТИЛЯЦИЯ – естественная. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – от индивидуальной баллонной установки сжиженного газа местная. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ – радиотрансляция. |  |  |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ – ленточные монолитные из бутобетона или столбчатые с армированными рандбалками. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ – брусчатые из древесины хвойных пород. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ – брусчатые из древесины хвойных пород. ПЕРЕГОРОДКИ – из деревянного бруса, из кирпича керамического эффективного. ПЕРЕКРЫТИЯ – по деревянным балкам. ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ (окна, двери) – по СТБ 939-93; СТБ 1138-98. ПОЛЫ – дощатые, из керамической плитки. КРОВЛЯ – волнистые асбестоцементные листы по СТБ 1118-98, крыша с холодным чердаком и неорганизованным стоком воды. Наибольшая масса монтажного элемента – 0,112 т (стеновой брус). |  |  |  |
| ОТДЕЛКА |  |  |  |
| НАРУЖНАЯ – покраска декоративно-защитным составом «Пинотекс». ВНУТРЕННЯЯ – обшивка стен, перегородок и потолков гипсокартонными листами. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса |  |  | Б.186-00-7.04 |  | Страница 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего |  | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 72,79 |  | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 89,40 |  | – |
|  | общая площадь, в том числе подземная часть |  |  | 72,79 |  | – |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 366,0 |  | 5,02 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая усадьбы |  |  | 36,719 |  | – |
|  | в том числе | жилого дома |  | 25,160 |  | 0,346 |
|  |  | оборудования |  | – |  | – |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 4,55 |  | 62 |
|  | приведенный к М400 |  |  | 3,22 |  | 44 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 0,595 |  | 8,2 |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 0,428 |  | 5,9 |
| Бетон и железобетон, м | всего |  |  | 13,40 |  | 0,184 |
|  | в том числе сборный |  |  | – |  | – |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 75,682 |  | 1,04 |
| Кирпич, тыс. шт. |  |  |  | 2,50 |  | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, л/с |  | 0,72 |  | – |
|  | горячей | расчетный, л/с |  | – |  | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, л/с |  |  |  | 0,72 |  | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 6,64 |  | – |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 6,64 |  | 0,091 |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,0 |  | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) |  |  |  | – |  | – |
| Расход газа |  | расчетный, нм3/ч |  | 0,43 |  | – |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой с деревянными стенами из бруса |  |  | Б.186-00-7.04 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Расчетный показатель - 1м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц – 72,79. Сметная стоимость определена по нормам 2001 г. в ценах 1991 г. |  |  |  |  |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| Альбом 1 Альбом 2 | Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрическое освещение. Слаботочные устройства. Пожарная сигнализация. Газоснабжение. Сметная документация |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, — 137 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ГУПИП «Институт Брестстройпроект», ул. Пушкинская, 19, 224005, г. Брест. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Утвержден Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 23.12.2003 № 107. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2009 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | ГУПИП «Институт Брестстройпроект», ул. Пушкинская, 19, 224005, г. Брест. |  |  |