| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения |  |  | Б2.181-00-113.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУП Минсктиппроект | Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей |  |  | Типовой проект |  |
| 2009 |  |  |  | На 4-х страницах Страница 1 |  |
| ###### ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |  |  |  |  |  |
| Квартира (тип) |  | Кол-во | Площадь, м2 |  |  |
|  |  |  | жилая |  | общая |
| Трехкомнатная |  | 1 | 45,75 |  | 92,48 |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей |  | Б2.181-00-113.08 | Страница 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Климатические районы и подрайоны — iiВ. Расчетная температура наружного воздуха — минус 25 C. Нормативное значение ветрового давления — 0,23 кПа. | Нормативное значение веса снегового покрова — 1,20 кПа. Степень огнестойкости — III по снб 2.02.01-98. Инженерно-геологические условия — обычные. ориентация — свободная. |  |  |
| ###### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| Водоснабжение — хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Канализация — хозяйственно-бытовая в наружную сеть канализации. Отопление — от котла на твердом (или газовом) топливе. | Вентиляция — естественная. Электроснабжение — от внешней сети, напряжение 220 В. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — от индивидуальной балонной установки сжиженного газа. Связь и СИГНАЛИЗАЦИЯ — радиофикация, телефикация. |  |  |
| ###### оснащение здания |  |  |  |
| Газовая плита, мойка, ванна, умывальник, унитаз, котел на твердом (или газовом) топливе. |  |  |  |
| ###### СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |
| Фундаменты — свайные со сборными железобетонными панелями. Стены наружные — трехслойные железобетонные панели. Перегородки — металлический каркас, обшитый одним слоем гипсокартонных панелей с обеих сторон. Перекрытия — плиты многопустотные. Кровля — асбестоцементные листы по СТБ 1118-98. Заполнение проемов (окна, двери) — по СТБ 939-93; СТБ 1138-98. Полы — дощатые, из керамической плитки, из линолеума. |  |  |  |
| ###### ОТДЕЛКА |  |  |  |
| Наружная — окраска водно-дисперсионными латексными составами, стены веранды — деревозащитный состав «Профитекс». Внутренняя — обои в жилых комнатах; водно-дисперсионная латексная окраска на кухне, в ванной и туалете; облицовка керамической плиткой на высоту 1,8 м; потолки — водно-дисперсионная латексная окраска. |  |  |  |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей |  |  | Б2.181-00-113.08 |  | Страница 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  | Всего |  | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица  1 м2 общей площади квартиры |  |  |  | 92,48 |  | — |
| ###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, м2 | застройки |  |  | 121,04 |  | — |
|  | общая квартиры, в том числе: подземная часть |  |  | 92,48 — |  | — — |
|  | летних помещений |  |  | 12,20 |  | — |
| Объем строительный, м3 | общий |  |  | 325,36 |  | — |
| ###### СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая усадьбы |  |  | 114 740 |  | − |
|  | в том числе жилого дома |  |  | 81 748 |  | 883,95 |
| ###### МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 26,712 |  | 288 |
|  | приведенный к М400 |  |  | 22,26 |  | 240 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего |  |  | 2,988 |  | 32 |
|  | приведенная к классу S240 |  |  | 2,838 |  | 30 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего |  |  | 85,037 |  | 919 |
|  | в том числе сборный |  |  | 81,179 |  | 877 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 |  |  |  | 31,694 |  | 0,342 |
| Газосиликатные блоки, м3 |  |  |  | 0,432 |  | 0,004 |
| ###### РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3сут |  | 0,72 |  | — |
|  | горячей | расчетный, м3сут |  | — |  | — |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут |  |  |  | 0,72 |  | — |
| Расход тепла | всего | расчетный, кВт |  | 13,0 |  | — |
|  | в том числе на отопление | расчетный, кВт |  | 6,0 |  | — |
| Потребная электрическая мощность, кВт |  |  |  | 5,0 |  | — |
| Расход газа расчетный, нм3/ч |  |  |  | 0,73 |  | — |

| Одноэтажный одноквартирный жилой дом с трехкомнатной квартирой со стенами из трехслойных железобетонных панелей |  |  | Б2.181-00-113.08 | Страница 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определена в базисном уровне цен на 1 января 2006 г. Расчетный показатель — 1 м2 общей площади квартиры. Количество расчетных единиц — 92,48. |  |  |  |  |
| ###### СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| Номер альбома | Наименование альбома |  |  |  |
| - Альбом 1 | ###### Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть. |  |  |  |
| - Альбом 2 | ###### Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, слаботочные сети, пожарная сигнализация, газоснабжение. |  |  |  |
| - Альбом 3 | ###### Изделия заводского изготовления. |  |  |  |
| - Альбом 4 | ###### Сметная документация. |  |  |  |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,  409 форматок. |  |  |  |  |
| АВТОР |  | ДКПИУП «Институт Витебсксельстройпроект», 210605, г. Витебск, пр. Московский, 120. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 30.01.2009 г. № 12. |  |  |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ |  | 2014 г. |  |  |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ |  | РУП «Минсктиппроект», ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, г. Минск, т. 288-61-11 |  |  |
|  |  | Регистрационный номер 32 |  |  |